河北省废弃电器电子产品拆解处理情况

审核工作实施细则

根据《关于印发废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法的通知》（财综〔2012〕34号）、《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》（环发〔2012〕110号）和《废弃电器电子产品处理情况审核工作指南（2019年版）》（国环规固体〔2019〕1号）等文件要求，结合我省实际，制定河北省废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作实施细则。

一、总体要求

认真贯彻落实《废弃电器电子产品回收处理管理条例》和《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》，促进废弃电器电子产品妥善回收处理、符合环境污染防治要求，规范废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作，保障基金使用安全。通过规范废弃电器电子产品处理基金补贴名单内处理企业（以下简称处理企业）废弃电器电子产品拆解处理种类和数量的审核工作，确保拆解处理过程和拆解产物处理符合环保要求，推动我省废弃电器电子产品拆解处理行业的健康发展。

二、审核原则

遵循“公开、公平、公正、廉洁、高效”的原则，建立健全日常监管机制和审核工作机制，提升处理企业规范拆解水平，加强监管审核能力，促进全省废弃电器电子产品有序拆解和妥善处置。

三、审核机制

在省生态环境厅的统一组织下，建立各级监管部门和第三方审核机构统筹协作、分工负责的审核机制。

（一）省生态环境厅。负责制定监管、审核方案，明确审核工作和日常监管工作机制、流程、时限等内容，并根据实施情况修订完善；按照政府采购管理相关要求选择有资质的第三方专业机构承担具体审核工作；负责组织市级生态环境部门和第三方审核机构开展省内处理企业的审核工作；汇总、复核各市级生态环境部门的审核工作报告，核定各拆解企业规范拆解处理种类和数量，将结果及时报送生态环境部。

（二）市级（含辛集、定州、雄安新区）生态环境局。主要负责辖区内处理企业拆解处理情况的日常监管，督促拆解企业严格落实各项环境保护措施（如环境监测计划执行情况、污染防治设施运行情况、拆解产物委托处理情况等）；结合日常监管情况对拆解企业申报种类和数量提出初审意见；依据现场审核意见和第三方审核报告，确定各拆解企业规范拆解的种类和数量，分企业编制《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》；登录生态环境部“废弃电器电子产品处理信息管理系统”查看处理企业拆解数据情况。

县级生态环境分局可按照市级生态环境局具体要求，协助做好上述工作。

（三）第三方审核机构。受省生态环境厅委托，承担处理企业废弃电器电子产品拆解处理种类和数量的具体审核工作，并对审核过程和出具的审核报告承担责任。

四、日常监管要求

（一）现场检查

各级生态环境部门要切实加强对处理企业拆解处理活动的日常监督检查。原则上县级（含辛集市、定州市）每半月、市级每月至少现场检查1次，有条件的地区可以实行驻厂监管。

现场检查应包括操作规范性检查、货物检查、台账检查、视频检查等内容，填写《废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表》（附1）和《废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表》（附2），由监督检查人员签字后归档，并将相关信息录入生态环境部废弃电器电子产品处理信息管理系统。检查时应特别关注企业对上季度审核时提出问题的整改落实情况，如仍未整改到位应予以说明。当处理企业发生违法违规或不利于监管的情形时，应按相关要求采取责令企业停止违法行为、停止拆解处理活动、限期整改等措施，并督促其整改到位。

（二）远程视频检查

各级生态环境部门要对处理企业联网的实时视频监控情况或者历史视频监控录像进行抽查，并做好远程视频检查工作记录。远程视频检查的重点是检查操作规范性，也可以检查拆解处理数量，检查发现的问题，应询问处理企业并提出处理意见。远程视频检查的结果可以作为废弃电器电子产品拆解处理情况审核的依据。

视频查看应填写《废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表》（附3）。每月针对各企业收看视频时长，县级（含辛集市、定州市）不得少于24小时，市级不少于12小时。每月视频查看应重点关注以下点位：出入厂、原料/拆解产物出入库、各拆解线上料端、CRT切割、荧光粉吸收、制冷剂抽取、压缩机打孔沥油、拆解产物毁形、二次加工区等。

（三）信息管理系统使用

市生态环境部门负责废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的人员要登录“生态环境部废弃电器电子产品处理管理信息系统”，定期通过信息系统录入现场检查情况、视频监控查看情况和行政处罚情况，及时发布企业处理能力等信息，查看处理企业生产信息录入是否及时，结合远程视频查看情况，判断数据是否异常，发现问题及时打回并注明原因，及时处理核实企业报送的数据异常应急事件。

五、审核流程

（一）处理企业自查

处理企业应当全面贯彻落实《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》和《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》要求，建立基金补贴申报的自查内审制度，在申报前对基础记录、原始凭证、视频录像等进行自查，扣除不属于基金补贴范围和不符合规范拆解处理要求的废弃电器电子产品拆解处理数量，并形成详细的自查记录。

（二）处理企业申报

处理企业应于每个季度结束次月的4个工作日内将申请材料报送至所在地市级生态环境部门。申请材料包括：《废弃电器电子产品拆解处理情况审核申请报告》（参考格式见附4）、《废弃电器电子产品拆解处理情况表》和《自查记录汇总表》。

为了及时高效开展审核工作，处理企业同时将审核所需相关基础记录、原始凭证及其汇总数据以电子版形式（清单详见附5）分别发送至第三方审核机构和省、市级生态环境部门。

（三）市级生态环境部门初审及报送

市级生态环境局可结合本级和区（县）级生态环境分局日常现场、视频监管情况，对处理企业申报的拆解种类和数量情况提出明确意见，形成规范性拆解情况的审核报告，于每个季度结束次月12个工作日前将处理企业申报材料一并报送省生态环境厅。报送材料清单及要求见附6。

（四）组织开展审核

省生态环境厅会同第三方审核机构和市生态环境局确定对处理企业的抽查审核方案。审核以随机抽查为主，即随机抽取审核时段内的一定天数进行审核，抽查率原则上不低于实际拆解处理天数的10％，且覆盖审核时段内实际拆解处理的各类废弃电器电子产品。抽查日经确定后不得随意替换。

第三方审核机构按照抽查审核方案，依据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》中规定的审核工作内容及方法要点对处理企业开展审核工作，对不符合规范要求的情况按规则予以扣减，给出核定规范拆解数量的结论意见。第三方审核机构应制定完善的审核方案和审核记录格式，将书面审核和现场审核过程完整记录以备复核。审核结束后向省生态环境厅提交审核现场工作记录和审核报告。

（五）省生态环境部门汇总意见

省生态环境厅组织市、县级生态环境部门、第三方审核机构对日常监管情况和审核结果进行汇总，并可根据具体情况进行复核，最终确认审核时段内废弃电器电子产品规范拆解的种类和数量，形成审核记录和意见。

（六）编制审核工作报告

市级生态环境部门结合“规范性拆解情况审核报告”和“第三方审核报告”及“省汇总意见”内容，按照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019年版）》要求，分企业编制《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作报告》，于现场审核结束后5个工作日内一式四份报送省生态环境厅。

（七）审核结果公示及报送

省生态环境厅在完成本季度的审核工作后公示审核结果，并对各市审核工作报告汇总确认，形成河北省废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的报告，以正式文件报送生态环境部。

六、保障措施

（一）各司其职，积极协调配合。审核中，各相关方要各司其职，相互协调，积极配合。相关生态环境部门要高度重视审核工作，按职责分工，积极开展审核工作，在规定的时间内做好相应审核工作；要加强对第三方审核机构的监督与指导，保证公平、公正审核。第三方审核机构要依据本细则和相关法规标准，制定详细的审核实施方案，严格审核标准，并对出具的审核报告及其结果负责。

（二）严格把关，确保审核质量。参加审核工作的各相关方应加强学习，提高自身业务能力，在日常监管和审核过程中严格把关、建档留痕，及时发现问题并督促企业整改到位。审核人员要严格按照《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2019版）》规定开展审核工作，不得姑息迁就降低审核标准，不得打人情分、面子分，影响审核质量。

（三）公开高效，保障工作顺利开展。日常监管和审核工作应当遵循“公开、公平、廉洁、高效”的原则，相关工作人员均应严格执行国家和我省的廉政规定，不得索取或收受企业赠送的礼品、礼金，不得要求企业提供除审核工作之外的任何便利和帮助，不得要求企业承担应由个人负担的各项费用。各级生态环境部门要按照国家指南要求及时公开处理企业相关情况，接受公众监督，对发现企业以虚报、冒领等手段骗取基金补贴，或参与审核的部门、机构和人员串通企业骗取基金补贴的，一经查实，严肃处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附1：废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表

附2：废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表

附3：废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表

附4：《废弃电器电子产品拆解处理情况审核申请报告》（参考格式）

附5：废弃电器电子产品拆解情况审核申请电子版资料清单

附6： 市生态环境局报送申请材料清单及要求

附1

废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表

被检查单位：　　　　　　　    　　　                  单位负责人：

检查单位：　     　　　　 　                          检查日期：  　   年　  月　  日

检查人员：

填表说明：1.市、县级生态环境部门每季度日常检查时进行现场规范性审核（打√或×），对有关问题进行必要的备注说明，并在本季度的规范性审核报告中明确存在的问题和处理意见，如：扣减、限期整改完善、停产整顿等。2.平板电视/电脑和二次加工的部分，如有则开展检查，无则不填。

| 编号 |  | 项目 |  | 检查主要内容 |  | 是否符合规范性 |  | 不符合项情况描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 拆解活动有效性 |  | 1.拆解活动是否在许可资质有效期内 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.本年度累计拆解处理量是否为许可规定的拆解处理类别和处理量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.拆解处理活动是否在生态环境部门核定的场所进行 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.发生设备故障、重大改造或工艺调整时是否向生态环境部门报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.企业视频运行情况是否有明确的记录 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.处理企业是否建立有效的数据信息管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 达标排放 |  | 1.是否按拆解规范的要求制定完善的监测方案 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.查看监测报告和监督性监测报告,各项指标是否达标 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 原料入厂 |  | 1.拆解厂区是否相对独立 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.查看厂区共有几个出入口（含物流出入口和人员出入口），各出入口是否有视频监控，并与视频抽查相结合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.结合磅单，校验地磅是否准确，过磅操作是否规范 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 原料入库 |  | 1.抽取磅单,结合现场物料实际状况,校验地磅是否准确，过磅操作是否规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.查卸车，看是否有野蛮操作现象 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.是否分类、分型装箱、称重登记入库，标签是否明确 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否当天入厂、当天入库 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.是否有关键部件缺损检查、登记 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 原料贮存区 |  | 1.地面是否硬化，有无液体积存、泄漏的排水和污水收集系统；露天贮存是否有防雨篷 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.是否分类、分型、分区贮存，是否有防止碰撞和散落措施，标签是否明显、齐全、完整（名称、数量、重量、时间、注意事项） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.缺少关键部件/严重破损废电器是否单独存放 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否有大量缺少CCC标识（2003年8月以后生产的电器）、无中文商标标识等情况，企业若有购买走私品嫌疑，需请企业说明收购来源情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5．使用环戊烷发泡剂、异丁烷制冷剂(600a制冷剂)等的冰箱是否单独贮存 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.是否分类、分型过磅登记出库 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CRT电视机/显示器 |  | 1.地面是否硬化，是否有废水或废油截流、收集设施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.是否分区、分类、分型处理，工位标识是否明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.拆解产物是否分类收集、标识明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否规范操作，有无摔、砸等粗暴操作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.是否进行锥、屏分离，操作是否规范,是否有碎屏 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.荧光粉是否收集，收集是否完全 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.是否杜绝显示器或微型计算机混入电视机中拆解处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.是否有负压工作台等污染防治设施并正常运转 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 平板电视机/显示器 |  | 1.地面是否硬化，是否有废水或废油截流、收集设施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.是否分区、分类、分型处理，工位标识是否明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.拆解产物是否分类收集、标识明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否具有背光源的拆除装置或设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.拆解使用荧光灯管的背光模组是否在负压环境下操作，背光源是否完整无损，荧光灯管是否放入专用密闭容器里防治汞蒸气挥发，是否具备能防治汞蒸气泄露的装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.拆解使用非荧光灯管的背光模组，是否分离光源与电源线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.拆卸前壳取出液晶面板操作，液晶面板是否保持完整 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 劳动保护 |  | 1.是否佩戴安全帽（根据工位操作配备）、防尘口罩、防护手套、耳塞、服装、防护鞋等常规环保用品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.防爆带拆除、CRT切割、玻璃破碎、荧光粉收集等工位是否佩戴安全帽、防火花碎玻璃迸溅的劳保服（具有颈部防护措施）、防冲击面罩、安全手套、防护鞋、耳塞等 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 电冰箱、空调拆解 |  | 1.地面是否硬化，是否有废水或废油截流、收集设施 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.是否分区、分类、分型处理，工位标识是否明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.拆解产物是否分类收集、标识明显 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.是否有冷媒吸收过程和装置，操作是否规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.是否有矿物油收集过程和装置，操作是否规范 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.箱体破碎分选工段是否有污染防治设施，运行是否正常 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 洗衣机拆解 |  | 1.地面是否硬化，是否有废水或废油截流、收集设施 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.是否分区、分类、分型处理，工位标识是否明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.拆解产物是否分类收集、标识明显 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.是否有液体收集装置，操作是否规范 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.是否进行电机破坏 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 拆解产物入库 |  | 1.关键拆解产物是否分类、包装、计重入库 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.是否当天产生当天入库 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3．是否有防止货物散落或泄漏的措施 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 拆解产物毁形 |  | 1.电视机外壳是否毁形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.微型计算机主机外壳是否毁形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.显示器外壳是否毁形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.压缩机是否打孔，是否有油污 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 一般拆解产物贮存 |  | 1.地面是否硬化，是否有液体积存、泄漏的排水和污水收集系统；露天贮存是否有防雨篷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.是否分区贮存，是否有防止货物散落或泄漏的措施，标签是否明显、齐全、完整（名称、重量、贮存时间、注意事项） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.一般拆解产物中是否混入危险废物 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 一般拆解产物出库出厂 |  | 1.是否按计划分类、分型号计重、计数出厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.拆解产物是否包装出库，标签完好 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.出库领料台账、磅单是否完善 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.拆解产物是否在规定的货物装卸区装车并设有视频监控 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.制冷剂回收厂家是否符合2014年82号公告相关要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.压缩机、电动机、电线电缆回收厂家是否符合原环保部2014年82号公告相关要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.锂电池回收厂家是否符合原环保部2014年82号公告相关要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8.电源、光驱、软驱、硬盘处理是否符合原环保部2014年82号公告相关要求 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 二次领料及加工 (含线路板、压缩机、电机等) |  | 1.涉及到印刷电路板破碎分选金属的，废压缩机、废电机二次拆解或破碎分选金属的，加入其他原料进行塑料深加工的，拆解产物是否先入库再领料出库 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.关键拆解产物是否使用原包装、标识出库领料 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.台账信息与拆解生产是否有连续性，可追溯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.操作是否规范，是否建立生产记录表并纳入数据信息管理系统 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.是否有污染防治设施，运行是否正常 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 危险废物管理 |  | 1.是否有独立的符合危废管理标准的贮存区 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.各类危废是否分区、分类存放，标识明确 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.是否有专用的容器和包装物，容器和包装物是否正确设置危险废物识别标志 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.是否有危险废物相关管理制度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.贮存期限是否符合规定要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.接收单位资质是否符合要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7.转移活动、联单填写是否符合规定要求 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 履行环保手续 |  | 1.是否有新建或改扩建原有处理设施行为，是否履行环评手续，是否重新申领/变更处理资格许可证书 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.是否有新建或改扩建二次加工设施行为，是否履行环评手续 |  |  |  |  |  |
|  | 上季度检查存在问题整改进展情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次检查整改要求： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附2

废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表

被检查单位：　　　　　　　    　　　                  单位负责人：

检查单位：　     　　　　 　                          检查日期：  　   年　  月　  日

检查人员：

填表说明：1.原则上从现场审核日中抽查视频规范性，“抽查时间段、点位和情况描述”栏目中每个格中至少抽查2个时间段的历史视频，每个视频时间不少于30分钟。2.在检查结果栏中明确具体检查项是否符合规范性要求，在“抽查时间段、点位和情况描述”栏中填写所核实的具体日期、时段、点位和情况，进行必要的备注说明。3.在本季度的规范性审核报告中明确处理意见，如：扣减、限期整改完善、停产整顿等。4.平板电视/电脑和二次加工的部分，如有则开展检查，无则不填。

| 项目 | 检查主要内容 | 检查结果 | 抽查时间段、点位和情况描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.原料入厂、产物出厂过磅 | 1.清晰辨认车牌号、车上物品形态，厢式货车应打开车箱门，辨认车内物品形态； 2.清晰辨认称重显示屏数字； 3.结合厂区出入口设置,查看是否各出入口(含物流、人员出入口)均有全景视频覆盖。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 2.原料入库操作 | 1.装卸有无野蛮操作； 2.有无关键部件缺损检查环节； 3.结合台账、磅单查验是否分类、分型装箱称重登记入库。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 3.原料贮存区 | 1. 结合台账、磅单查验是否分类、分型、分区贮存，有无混存或散落现象 2.有无露天贮存，有无防雨篷等遮盖措施； 3. 结合台账、磅单查验是否分类、分型过磅登记出库，过磅重量数据显示是否清晰； | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 4.CRT电视机/显示器拆解 | 1.拆解处理区域是否有全景视频； 2．拆解线视频能否清楚辨识每个工人操作的全过程； 3.拆解处理线的下料端能否清楚辨识拆解产物出料情况； 4.拆解活动是否规范，有无摔、砸等粗暴操作 5.屏锥分离工位操作过程及分离效果是否清楚可辨识； 6.锥屏分离操作是否规范，锥屏分离是否完全，并单独收集； 7.任意抽取1小时，校验彩色电视机屏玻璃破碎率是否超过20%，若超过且企业提出异议，可再多抽取1小时，取平均值核算彩色电视机屏玻璃破碎率是否超过20%； 8.荧光粉是否收集，收集是否完全； 9.电视机、显示器外壳是否毁形； 10.上料端、拆解线的废家电是否符合补贴要求，是否有疑似假电视或将微型计算机混入拆解。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 5.平板电视机/显示器 | 1.是否能清楚辨识工人操作全过程 2.是否有生产线全景视频 3.上料端主要零部件是否齐全 4.是否具有背光源的拆除装置和设备 5,是否荧光灯管存放符合环保要求 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 6．电脑主机 | 1.是否能清楚辨识工人操作全过程 2.有无全景视频 3.上料端及拆解线的电脑主机主要零部件是否齐全 4.主机外壳是否全部毁形。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 7.电冰箱/空调拆解 | 1.是否有全景视频，能否覆盖并清楚辨识各工位工人全部操作； 2.上料端主要零部件是否齐全； 3.是否规范回收属消耗臭氧层物质的制冷剂； 4.压缩机是否全部打孔沥油并规范收集矿物油，操作是否规范； 5.有无上线后又下线的情形。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 8．洗衣机拆解 | 1.是否有全景视频，能否覆盖并清楚辨识各工位工人全部操作； 2.上料端主要零部件是否齐全； 3.有无洗衣机电机破坏环节； 4.是否收集平衡盐水。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 9.拆解产物入库/出库/贮存 | 1.结合台账、磅单查验是否入库分区、分类称重，有序存放； 2.结合台账、磅单查验分类称重、出库、装车是否规范； 3.是否在视频覆盖下装车； | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 10.二次加工区域 | 1.视频是否清晰，是否全景覆盖； 2.加工操作是否规范。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 11.危险废物管理 | 1.视频是否全景覆盖； 2.出入库操作是否符合规范要求； 3.结合台账、联单查验危险废物出入库时间是否吻合； 4.各类危险废物是否分区存放。 | 经检查： 符合规范的为第 项 不符合规范的为第 项 |  |
| 12.其他 | 生态环境部门依据拆解规范，结合企业自身特点要求企业执行的其他条款 |  |  |
| 上季度检查存在问题整改进展情况： |  |  |  |
| 本次检查整改要求： |  |  |  |

附3

废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表

企业名称:                             收看时间:    年  月                       监管单位:

| 序号 | 收看时段 | 收看视频时长（h） | 收看点位 | 记录内容和存在问题 | 收看人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日 时 分 至 日 时 分 |  |  |  |  |
| 2 | 日 时 分 至 日 时 分 |  |  |  |  |
| 3 | 日 时 分 至 日 时 分 |  |  |  |  |
| 4 | 日 时 分 至 日 时 分 |  |  |  |  |
| 5 | 日 时 分 至 日 时 分 |  |  |  |  |
| 合计 | — |  | — | — | — |

填表说明：1.行数不够可自行添加；2.每月视频收看必须包含以下重点点位：出入厂、原料/拆解产物出入库、各拆解线上料端、CRT切割、荧光粉吸收、制冷剂抽取、压缩机打孔沥油、拆解产物毁形等；3.每月针对各企业合计收看视频时长，县级不得少于24小时，市级不少于12小时。

附4

废弃电器电子产品拆解处理基金补贴

审核申请报告

- （参考格式）

申请审核时段：　　　年第  季度

××××××公司（公章）

年    月    日

一、企业基本情况

企业基本信息、废弃电器电子产品拆解资格证书情况、处理工艺、环保设备、人员等情况。

二、企业生产经营情况

（一）收购来源

本季度废弃电器电子产品来源情况，各品类收购数量，是否有不良品及其数量。

（二）拆解处理过程

对废弃电器电子产品拆解处理过程、处理工艺做详细描述，对符合环保标准处置情况做详细说明，并对不符合拆解环保规定的废弃电器电子产品处理情况做说明。

（三）拆解产物（包括最终拆解产物）去向

分别对一般拆解产物和危险废物去向符合国家环保规范，遵守各项环保制度的情况做详细说明，并对不符合国家环保规定的具体处理方式做说明。

（四）环保制度落实情况

环保设施运行及环保制度、措施落实情况，各级生态环境主管部门现场检查、处罚等情况。

三、申报的规范拆解数量及构成

按类别说明实际拆解数量、自查扣减数量和申报的规范拆解处理数量。

四、存在问题及整改落实

（一）针对上季度审核发现的问题，逐条叙述整改落实情况

（二）本季度企业自查、市县生态环境部门日常监管发现的问题及整改计划或措施

附5

废弃电器电子产品拆解情况审核申请电子版资料清单

| 序号 | 资料清单 |
| --- | --- |
| 1 | 审核申请报告 |
| 2 | 废弃电器电子产品拆解处理情况表 |
| 3 | 废弃电器电子产品入库（接收）基础记录表 3.1表 |
| 4 | 废弃电器电子产品出库基础记录表 3.2表 |
| 5 | 废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）入库基础记录表 3.3表 |
| 6 | 废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）出库（出厂）基础记录表 3.4表 |
| 7 | 废弃电器电子产品拆解处理基础记录表（按拆解产物名称记录） 3.5表 |
| 8 | 废弃电器电子产品拆解处理基础记录表（按作业班组、人员记录） 3.6表 |
| 9 | 废弃电器电子产品拆解处理：生产设备用电量记录表 3.7表 |
| 10 | 废弃电器电子产品入库出库日报表 4.1表 |
| 11 | 废弃电器电子产品拆解产物（包括最终废弃物）入库出库日报表 4.2表 |
| 12 | 视频监控系统运行情况日报表 4.3表 |
| 13 | 废弃电器电子产品关键拆解产物日报表（按种类记录） 4.4表 |
| 14 | 废弃电器电子产品拆解处理日报表（按班组记录） 4.5表 |
| 15 | 废弃电器电子产品处理情况报表（月报表、季报表） 5.1表 |
| 16 | 废弃电器电子产品拆解产物报表（月报表、季报表） 5.2表 |
| 17 | 贮存场地盘点情况报表（月报表、季报表） 5.3表 |
| 18 | 1、废弃电器电子产品回收、拆解情况季度汇总表 |
|  | 2、自查扣减情况记录汇总表 |
|  | 3、废弃电器电子产品拆解处理类别和数量审核情况表 |
| 19 | 1、碎屏处理情况统计表 |
|  | 2、废弃电器电子产品拆解处理企业视频监控运行情况自查 |
|  | 3、各种类拆解明细表（含种类废家电每日拆解前后重量差、用电量等信息） |
|  | 4、出入厂、出入库台帐记录汇总表 |
| 20 | 1、拆解产物销售去向明细表 |
|  | 2、核定审核时段内处理量A2 |
|  | 3、季度物料系数核算表（按各种类关键拆解产物统计） |
|  | 4、季度物料平衡汇总表 |
| 21 | 拆解明细表-ERP系统导出数据 |
| 22 | 监控点位更新情况说明及监控点位图 |
| 23 | 生产流程图（只在生产流程有更新的季度提交） |
| 24 | 1、抽查日磅单、人员考勤及工资表 |
|  | 2、废弃电器电子产品收购及拆解产物销售或处理的合同及资金往来情况 |
|  | 3、危险废物处置合同及接收单位资质、转移申请及审批、转移联单、记账凭证、发票等 |
|  | 4、相关财务报表数据、原材料、拆解产物科目余额表及明细账等 |
|  | 5、其它需要说明的相关材料等。 |

注：第24项可不提供电子版，整理好后审核时提供备查。

附6

市生态环境局报送申请材料清单及要求

1.《**市生态环境局关于报送**公司**年第*季度废弃电器电子产品拆解处理情况审核申请的报告》（盖章正式文件）；

2.《废弃电器电子产品拆解处理基金补贴审核申请报告》（处理企业提交）；

3.《废弃电器电子产品拆解处理情况表（正面）》（4份，处理企业提交）。

4. 《关于**公司**年第*季度废弃电器电子产品规范性拆解情况的审核报告》，要求为盖章正式文件，重点叙述企业是否存在违法违规和不满足规范性拆解要求的情况，并提出处理和扣减意见（参考格式见下）；

5.市级生态环境部门在审核季度内已开展的至少3次现场检查时填写的《废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表》和《废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表》；以及《废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表》；

6. 县级生态环境部门在审核季度内已开展的至少6次现场检查时填写的《废弃电器电子产品处理企业现场规范性检查记录表》和《废弃电器电子产品处理企业视频规范性检查记录表》；以及《废弃电器电子产品处理企业视频收看月度记录表》；

**市生态环境局

关于**公司**年第*季度废弃电器电子产品

规范性拆解情况的审核报告

（参考格式）

根据《废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作指南（2015年版）》、《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》、《河北省废弃电器电子产品拆解处理环境监管和审核方案实施细则》等有关政策文件，**市生态环境局对**公司**年第*季度废弃电器电子产品拆解处理情况进行日常监管和规范性审核情况如下：

一、基本情况

企业基本信息、处理废弃电器电子产品类别、资质情况、处理能力和类别、本季度生产情况等。

本季度该企业实际拆解、自查扣减和申报规范拆解数量情况。

二、对企业日常监管情况

1、审核时段内各级生态环境部门监管分工情况、现场抽查、通过远程视频和生态环境部信息系统日常查看的频次以及完善检查记录情况、处罚情况等。审核时段内的监管情况填入下表。

审核时段内生态环境部门日常监管情况表

| 单 位 | 现场检查次数（次） | 远程视频检查次数（次） | 登录生态环境部信息系统查看频次 | 是否完善检查记录 | 处罚次数 | 处罚原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| **县生态环境局 |  |  |  |  |  |  |
| 需要补充说明的情况 | 如：各级生态环境部门企业监管分工情况等 |  |  |  |  |  |

2、对该企业组织进行监督性监测情况或企业委托监测情况和结果。

3、针对上季度审核意见中提出的问题，该企业是否整改落实的情况。

三、拆解处理过程规范性评价

（一）信息系统部分

本季度该企业实际拆解与入生态环境部废弃电器电子产品处理信息管理系统一致性分析。

（二）现场检查部分

1、废弃电器电子产品入厂、入库情况规范性评价

该公司入厂称重、卸货、检查、登记、入库、分类、分区、标签等情况；不符合基金补贴条件的废电器管理情况。

2、废弃电器电子产品贮存管理情况规范性评价

废弃电器电子产品及其拆解产物按区域划分、安全堆放、标识情况。

危险废物是否有独立的符合危险废物管理标准的贮存区，各类危废分区、分类存放，标志标识是否明确，贮存期限是否符合规定。

3、拆解处理过程规范性评价

经查看现场拆解线情况，是否发现暴力拆解等违法拆解等情况，锥屏玻璃收集、荧光粉吸收、制冷剂抽取、压缩机打孔沥油等操作是否规范；

电视外壳、显示器外壳、主机机壳毁形出厂情况；

工人的劳动保护情况。

4、拆解产物去向规范性评价

拆解产生的废印刷电路板、CRT彩电锥玻璃、荧光粉、制冷剂、压缩机油、含汞背光灯管、主板、网卡、声卡、显卡、CPU、内存条等危险废物的处理去向。通过对转移联单及各级生态环境部门批复的转移文件等资料的审核，该企业的转移活动是否符合规定要求。

拆解产生的压缩机、电动机、电线电缆、发泡棉、液晶面板、锂电池等产品的处理去向，是否符合《废弃电器电子产品处理企业补贴审核指南》的相关规定。

5、二次加工情况（结合实际）规范性评价

通过历史视频抽查和现场检查，**公司二次加工项目主要有那些，入库及领料出库管理情况。二次加工是否规范，环保设施是否正常运转。

6、环保法规、制度落实及环保设施运行情况规范性评价

企业是否存在新建、改建、扩建处理设施的情况，是否办理环保手续，并重新申请处理资格证书。企业是否存在新建、改建、扩建二次加工设施的情况，是否办理环保手续。

该企业拆解线、锥屏切割、荧光粉吸取等工位集尘设备、负压装置等环保设施运行是否正常。

（三）视频检查部分

视频监控系统设置情况，点位、画质、贮存情况是否符合规范性要求，是否全覆盖无死角，是否可以清楚辨识拆解处理、货物运转、计量称重全过程。

视频系统运行是否正常，视频系统运行情况是否有记录，视频故障是否向生态环境部门报告。

经抽取拆解过程的视频监控情况；电视机拆解锥玻璃切割、荧光粉吸取等重点工位的操作；电脑主机拆解操作、光驱、硬盘、电源等关键部件分类收集情况，机箱压缩毁形情况；洗衣机拆解工位的操作、废矿物油收集情况，操作是否规范，是否存在暴力拆解行为。

现场抽取出入厂、卸车视频、原料过磅入库、贮存、出库等时段视频，通过摄像头角度查看原料入库及库存管理情况，是否可以清晰辨识重量信息、车辆信息、货物信息，是否发现不规范情形。

三、初审意见

该公司**年第*季度共生产**天，拆解过程是否按照废弃电器电子产品管理法规、标准进行，环保制度落实情况，拆解行为规范情况，污染防治设施运转情况。经现场规范性检查、视频规范性检查、认为企业拆解工作是否规范。

**公司对本季度拆解处理情况进行了自查扣减，扣减数量为**，扣减情形为***，结合日常监管、视频抽查，认为该企业自查扣减情形是（否）合理。如果存在自查扣减不到位的情况，要求企业进一步扣减，或生态环境部门结合管理情况提出扣减建议，明确扣减原因，扣减规则。

四、本次审核存在的问题及整改意见

（一）存在的主要问题。

（二）整改意见和建议。

****市生态环境局

年  月  日